ASSIGNMENT 2 (Solution)- Design and Implementation of Class, Function, and Model in OpenModelica

1. Parameter Class (Only Required Parameters)

class SystemParameters

parameter Real m = 5 "Mass of the object (kg)";

parameter Real g = 9.81 "Gravitational acceleration (m/s2)";

parameter Real v0 = 20 "Initial velocity (m/s)";

end SystemParameters;

No initial height parameter is included.

2. Function

function TotalEnergy

input Real m;

input Real v;

input Real h;

input Real g;

output Real E;

algorithm

E := 0.5 * m * v^2 + m * g * h;

end TotalEnergy;

3. Corrected Model

Now, since initial height was not defined in the parameter class, we define it directly inside the model:

model VerticalMotionSystem

SystemParameters params;

Real v(start = params.v0);

Real h(start = 0);

Real E;

equation

der(v) = -params.g;

der(h) = v;

E = TotalEnergy(params.m, v, h, params.g);

end VerticalMotionSystem;